Як користуватися  ГАЗОМ У СПЕКУ

У спекотні дні є декілька особливостей

безпечного використання газових приладів:

- При користуванні проточними водонагрівачами і двоконтурними опалювальними приладами з відводом продуктів згорання в димохід, коли температура повітря зростає вище + 30 ˚С, часто відсутня ТЯГА або утворюється ЗВОРОТНЯ ТЯГА в димових і вентиляційних каналах житлових будинків.

- Через це продукти згорання природного газу не відводяться через димохід, а поступають в приміщення, де встановлений газовий прилад. Це може призвести до нещасних випадків.

Для нормальної роботи газових приладів в приміщенні потрібно забезпечити  вільний  доступ  свіжого  повітря  в  приміщення.

Для цього необхідно:

За матеріалами АТ «Вінницягаз»

- відкрити кватирку у вікні (у разі відсутності традиційних кватирок, встановити віконні провітрювачі)

- відкрити витяжний вентиляційний канал, який знаходиться у верхній частині кімнати

- перевірити доступ повітря через решітку або підріз в нижній частині дверей

УВАГА!

КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ

ПРИ    ВІДСУТНОСТІ   ТЯГИ

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Навчально  -  методичний   центр   ЦЗ   та   БЖД   Вінницької  області